广东省湛江汽车运输集团有限公司办公电梯采购询价文件

采购编号：ZQY-DT-202102

项目名称：湛汽集团办公电梯采购及安装。

项目内容：

一、项目内容及预算价格：

| 序号 | 项目内容 | 参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯用途 | 乘客电梯 |  |  |  |  |
| 2 | 电梯类型 | 小机房 |  |  |  |  |
| 3 |  | 机房尺寸 |  | 3.85m×4.8m |  |  |
| 4 |  | ▲PM无齿轮 |  |  |  |  |
| 5 | 电梯品牌 | 三菱、日立、迅达 |  |  |  |  |
| 6 | 数量 | 2台 |  |  |  |  |
| 7 | 层/站/门 | 11层11站11门 |  |  |  |  |
| 8 | 基站设置 | 第一层 |  |  |  |  |
| 9 | 轿厢开门个数 | 1个 |  |  |  |  |
| 10 | ★开门方式及尺寸 | 中分 |  | 尺寸：0.8m×2.1 m |  |  |
| 11 | 工程类别 | 新梯建造 |  | 土建已完工 |  |  |
| 12 | 有井道结构 | 混凝土结构 |  |  |  |  |
| 13 | 无井道结构时 | 不需供应商建设、不需供应商报建 |  |  |  |  |
| 14 | 速度（m/s） | ▲≥1.5 |  |  |  |  |
| 15 | 载重量（kg） | ▲≥1000 |  |  |  |  |
| 16 | 控制系统 | 32位微机全电脑控制 |  |  |  |  |
| 17 | 电梯拖动系统 | 交流变频调压调速（VVVF） |  |  |  |  |
| 18 | 电梯通讯方式 | 串行通讯 |  |  |  |  |
| 19 | 门机 | 变频门机 |  |  |  |  |
| 20 | 门保护装置 | 光幕和触板双重保护 |  |  |  |  |
| 21 | 制作标准 | 国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |  |
| 22 | 电源要求 | 动力电源：三相五线制 交流380V，50HZ |  |  |  |  |
| 23 |  | 照明电源：单项220V，50HZ 独立地线 |  |  |  |  |
| 24 | 井道 | 井道参数 | 提升高度 |  |  | 36.4m |
| 25 |  |  | 顶层净高 |  |  | 4.65m |
| 26 |  |  | 底坑深度 |  |  | 1.8m |
| 27 |  | 井道平面尺寸 | 井道总高 |  |  | 42.85m |
| 28 |  |  | 井道尺寸(宽×深) |  |  | 2.3m×2.2m |
| 29 | 井道 | 电梯安装后土建修口工程 | 由用户负责 |  |  |  |
| 30 |  | 井道墙结构 | 框架+砖墙 |  |  |  |
| 31 | 门洞尺寸（宽×高） | 0.9m×2.1m |  |  |  |  |
| 32 | 轿厢要求 | ★轿厢内尺寸 （宽×深×高） | 1600mm×1500mm×2400mm |  |  |  |
| 33 |  | 轿内净高 | ≥2.5m |  |  |  |
| 34 |  | ★轿厢装饰 | 轿厢前壁 |  | 304发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |
| 35 |  |  | 轿厢后壁 |  | 304发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |
| 36 |  |  | 轿厢侧壁 |  | 304发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |
| 37 |  |  | 轿厢门 |  | 304发纹不锈钢板厚度国标1.2mm |  |
| 38 |  |  | 轿厢天花 |  | 304发纹不锈钢顶板加吸点灯mm |  |
| 39 |  |  | 轿厢地板 |  | 预留大理石地板装饰空间(高度2cm) 预留大理石地板装饰重量200公斤。 |  |
| 40 |  |  | 轿厢地坎 |  | 挤压成型硬质铝地坎 |  |
| 41 |  |  | 轿厢内铭牌 |  | 不锈钢：标明电梯品牌、额定载重量/人数、制造厂名及商标 |  |
| 42 |  | 轿厢通风方式 | 风道式通风 |  |  |  |
| 43 |  | 轿厢照明 | LED灯 |  |  |  |
| 44 |  | 轿厢内操作置 | 带数字和方向显示器 |  | 发纹不锈钢面板标准操作箱 |  |
| 45 |  |  | 液晶显示 |  |  |  |
| 46 |  |  | 单边设轻触式微动按钮 |  |  |  |
| 47 |  | 轿厢内操作装置 | 运行方向显示 |  |  |  |
| 48 |  |  | 轿厢位置显示 |  |  |  |
| 49 |  | 轿厢副操作装置 | 轿厢内增加残疾人操纵箱 |  |  |  |
| 50 | ★厅门、门套要求 | 厅门装饰材料 | 各层304发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |  |  |
| 51 |  | 门套装饰材料 | 各层304小门套、发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |  |  |
| 52 |  | 厅门按钮方式 | 微动按钮 |  |  |  |
| 53 |  | 门踏板材料 | 硬质铝型材 |  |  |  |
| 54 | 厅门外显示情况 | 显示方式 | 带数字、方向显示 |  |  |  |
| 55 | 电梯标准功能 | 全集选功能服务楼层 |  |  |  |  |
| 56 |  | 门服务层设置 |  |  |  |  |
| 57 |  | 关门按钮提前关门 |  |  |  |  |
| 58 |  | 楼层显示设置 |  |  |  |  |
| 59 |  | 光幕信号自诊断 |  |  |  |  |
| 60 |  | 重复关门功能 |  |  |  |  |
| 61 |  | 自动平层免调试 |  |  |  |  |
| 62 |  | 加速段截车响应 |  |  |  |  |
| 63 |  | 下集选控制运行功能 |  |  |  |  |
| 64 |  | 空闲返基站功能 |  |  |  |  |
| 65 |  | 换站停靠功能 |  |  |  |  |
| 66 |  | 强迫关门功能 |  |  |  |  |
| 67 |  | 误指令删除功能 |  |  |  |  |
| 68 |  | 服务层设置功能 |  |  |  |  |
| 69 |  | 独立运行 |  |  |  |  |
| 70 | 电梯标准功能 | 司机操作运行 |  |  |  |  |
| 71 |  | 低速自救功能 |  |  |  |  |
| 72 |  | 门控制选择功能 |  |  |  |  |
| 73 |  | 轿厢到站钟 |  |  |  |  |
| 74 |  | 按钮粘连检查 |  |  |  |  |
| 75 |  | 启动转矩自动补偿 |  |  |  |  |
| 76 |  | 直接停靠 |  |  |  |  |
| 77 |  | 暂停服务输出功能 |  |  |  |  |
| 78 |  | 运行次数记录 |  |  |  |  |
| 79 |  | 运行时间记录 |  |  |  |  |
| 80 |  | 门锁异常自动开门 |  |  |  |  |
| 81 |  | 满载直驶 |  |  |  |  |
| 82 |  | 超载保护功能 |  |  |  |  |
| 83 |  | 故障数据记录 |  |  |  |  |
| 84 |  | 简易维保键盘 |  |  |  |  |
| 85 |  | 操纵厢调试 |  |  |  |  |
| 86 |  | 井道自学习功能 |  |  |  |  |
| 87 |  | 检修运行 |  |  |  |  |
| 88 |  | 电机参数调谐 |  |  |  |  |
| 89 |  | 楼层位置智能校正 |  |  |  |  |
| 90 |  | 检修双段速功能 |  |  |  |  |
| 91 |  | 测试运行 |  |  |  |  |
| 92 | 电梯标准功能 | 消防迫降功能 |  |  |  |  |
| 93 |  | 消防员运行 |  |  |  |  |
| 94 |  | 保安层功能 |  |  |  |  |
| 95 |  | 锁梯功能 |  |  |  |  |
| 96 |  | 故障分级别处理 |  |  |  |  |
| 97 |  | 飞车禁止功能 |  |  |  |  |
| 98 |  | 停电运行方向自识别 |  |  |  |  |
| 99 |  | 基站检验 |  |  |  |  |
| 100 |  | 优先放人功能 |  |  |  |  |
| 101 |  | 干扰评价功能 |  |  |  |  |
| 102 |  | 电流斜坡撤除 |  |  |  |  |
| 103 |  | 独立工作电源功能 |  |  |  |  |
| 104 |  | 电压自动识别 |  |  |  |  |
| 105 |  | 轿厢节能功能 |  |  |  |  |
| 106 | 电梯标准功能 | 夜间到站钟取消功能 |  |  |  |  |
| 107 |  | 防捣乱 |  |  |  |  |
| 108 |  | 停车在非门区提示功能 |  |  |  |  |
| 109 |  | 满载指示功能 |  |  |  |  |
| 110 |  | 提前开门功能 |  |  |  |  |
| 111 |  | 微动平层功能 |  |  |  |  |
| 112 |  | 开门保持延时功能 |  |  |  |  |
| 113 |  | 不停层功能 |  |  |  |  |
| 114 |  | 司机专用功能 |  |  |  |  |
| 115 | 选配功能 | 停电自动平层功能、电梯门禁 |  |  |  |  |
| 116 | 项目最高限价 | 50万元 |  |  |  |  |

总计人民币:大写          元整（小写￥     元，其中设备费用为      元，税率:为   %；安装费用为   元，税率为   %；调试费用为   元，调试费增值税税率为   %。

二、技术指标及要求：

说明：

(1)本设计参数仅供参考，具体以电梯厂家设计数据为准。本次采购的电梯设备及相关安装服务，须严格遵照《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003及《电梯技术条件》GB10059标准。

(2)施工时请详细对照井道技术规格参数表，务必确认现场井道无误后方可施工。

三、售后服务：设备验收合格后一年为质保期，电梯通过政府部门检测合格之日起计。质保期内投标人免费提供设备正常使用情况下的保养以及维修服务。质保期内更换后的新部件重新起计二年质保期，由双方确认之日起计。

四、交货时间：中标人收到中标通知后，7天内与采购人签订采购合同，采购合同签订且支付预付款之日起90天内交货及安装完毕并通过验收（采购人原因除外）。

五、交货地点：广东省湛江汽车运输集团有限公司

六、验收方式、标准及要求：

(1)、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(2)、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

(3)、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单位资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(4)、采购人按中标人提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与买方的要求相符。如有不符、损坏、缺件等情况，中标人自行负责。

(5)、中标人提供的货物（零部件、材质、配置功能等）必须符合招标文件的要求且与投标文件响应一致，否则采购人有权终止合同及追究其责任。

(6)、其它验收细则以中标人的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

七、付款方式： 双方签订合同后10个工作日内甲方支付合同总额的60%的预付款，乙方收到预付款后应按工期完工；经组织有关部门进行验收并出具质监部门合格报告书后，甲方在30天内支付合同总额的35%给乙方，余5%作产品质保金。

八、履约保证金：

(1)、履约保证金缴纳：中标人须向采购人缴交履约保证金，履约保证金金额为中标金额的2%，存入采购人指定的账户。

(2)、缴交时间：中标人与采购签约前5个工作日内。

(3)、缴纳方式：由采购人另行通知。

(4)、退款政策：设备交货验收合格后，采购人在10个工作日内一次性无息返还给中标人。

九、其他：

(1)、无条件配合消防联动要求连接工作，配合监控安装单位井道内安装和调试，配合消防工程竣工验收。

(2)、能以井道尺寸不满足其标准电梯的要求为由，额外增加价格。

(3)、产品应是较先进的产品，产品技术成熟，部件的配置固定，重要部件应是电梯厂家最新技术产品该型号电梯已经大批量生产并且经过广泛使用考验。

(4)、包括机房）如有预埋件，预埋件需要电梯厂家提供，土建单位配合预埋。

(5)、行承担报装报检所有费用以及相应税费。

十二、特别说明：

要求提供的电梯产品主要零部件：整机、曳引机、控制柜、调速器、缓冲器、限速器、安全钳、门锁、控制器（主控板）、轿厢意外移动保护装置需提供相应的型式试验报告，国家规定不要求做型式试验报告的须提供相关检测报告，投标文件须附整机型式试验报告复印件加盖公章。

领取询价函时间：2021年1月29日至2月8日（时间：上午8:30至11:30，下午15:00至17:30）在广东省湛江汽车运输集团有限公司（赤坎区椹川大道北99号）9楼办公室或公司官方网站下载。询价文件的领取和报价文件的回收均应按照湛江汽车运输集团有限公司的相关手续办理。

报价要求：

1、货物的报价必须是唯一的，多报、漏报均视为无效报价。

2、供应商应按询价函提供的报价书（见附件一）格式填写报价，报价书中相应内容的报价必须计算正确（如单价与总价）。

3、报价和结算均以人民币为单位。

4、报价采用单价核定法，如总报价发生计算错误，将按单价核定总报价，如供应商不接受修正后的价格，其报价则被视为无效。

5、报价被视为供应商被选择为进行商务谈判者的参考价，询价方有权在商务谈判中对有关的价格要求进行下调或要求增加（提高）设备的配置；供应商的报价含货物价格、安装服务费、运输费、增值税专用发票等一切费用。

6、供应商在报价过程中所发生的一切费用不论成交与否，均自行负担。

供应商的报价文件由报价书（见附件一）及资格文件组成。

供应商资格文件的组成：

1、《工商营业执照》副本复印件（加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书（见附件二格式）原件，法定代表人本人参加报价的提交法定代表人证明书（见附件三格式）。

3、报价文件涉及报价金额的每页均应加盖报价方公章，否则将视为无效报价。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。说明：以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。

报价文件的封装：报价方应将报价文件的报价书及资格文件分开密封装在不同的信封中，每个信封的封面上写明项目名称、采购编号、提交的资料名称，投寄单位名称等，两边封口上加盖单位公章，否则将被视为无效报价。

递交报价文件时间及地点：报价文件须于2021年2月19日下午17时30分前送达广东省湛江汽车运输集团有限公司，在此时间之后送达的报价文件将被拒绝。本次询价概不接受以电报、电话、传真形式的报价。

询价时间地点及要求：

1、广东省湛江汽车运输集团有限公司将于2021年2月25日前对本项目的询价进行有条件答复（即通知备选的供应商进行商务谈判）。被通知参加商务谈判的报价方法定代表人（或受委托的代理人）应按时参加，否则，其报价被视为无效报价。

2、报价方法定代表人（或受委托的代理人）递交报价文件时须携带身份证（或法定代表人证书）原件以备核对。

报价方有下列情形之一的，在三年内将不能参加我司采购活动：

1、报价过程中有欺诈行为或提交虚假的报价文件资料以谋取成交的；

2、成交后自动放弃成交资格或不在规定时间内与采购人签订合同的；

3、拒绝履行合同义务的；

4、提供的货物及服务与询价函要求或报价文件中承诺不符的；

5、接到商务谈判通知无故缺席商务谈判的；

6、参加商务谈判时派出的代表无法确定合同主要条款的。

本项目参照国家及地方政府有关规定执行，解释权属广东省湛江汽车运输集团有限公司。

联系电话： 0759-3338736

附件：一、报价书（样版）

二、法定代表人授权委托书（样版）

三、法定代表人证明书（样版）

四、评分体系与标准

五、合同通用条款

广东省湛江汽车运输集团有限公司

二0二一年月一月二十九日

附件一

报  价  书

广东省湛江汽车运输集团有限公司：

根据贵司关于湛汽集团办公电梯设备采购（编号： ZQY-DT-202102）询价函，现将有关事项承诺如下；

我们所报项目货物的各项技术参数完全符合询价函要求，所提供的货物全新、符合国家质量检测标准。

我们所提交的报价文件及报价过程中有欺诈行为或在进行商务谈判后拒绝履行合同义务的，愿意接受相关管理部门按照国家法律法规作出的相应处罚。

我们已详细阅读并完全理解询价函的全部内容（包括修改文件以及全部参考资料和有关附件）。可以完全满足和接受询价函的各项要求。

我们的报价如下表。报价已包括货物价格、软件费用、运输费、增值税专用发票等一切费用(详见附表)。

| 序号 | 项目内容 | 参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯用途 | 乘客电梯 |  |  |  |  |
| 2 | 电梯类型 | 小机房 |  |  |  |  |
| 3 |  | 机房尺寸 |  | 3.85m×4.8m |  |  |
| 4 |  | ▲PM无齿轮 |  |  |  |  |
| 5 | 电梯品牌 | 三菱、日立、迅达 |  |  |  |  |
| 6 | 数量 | 2台 |  |  |  |  |
| 7 | 层/站/门 | 11层11站11门 |  |  |  |  |
| 8 | 基站设置 | 第一层 |  |  |  |  |
| 9 | 轿厢开门个数 | 1个 |  |  |  |  |
| 10 | ★开门方式及尺寸 | 中分 |  | 尺寸：0.8m×2.1 m |  |  |
| 11 | 工程类别 | 新梯建造 |  | 土建已完工 |  |  |
| 12 | 有井道结构 | 混凝土结构 |  |  |  |  |
| 13 | 无井道结构时 | 不需供应商建设、不需供应商报建 |  |  |  |  |
| 14 | 速度（m/s） | ▲≥1.5 |  |  |  |  |
| 15 | 载重量（kg） | ▲≥1000 |  |  |  |  |
| 16 | 控制系统 | 32位微机全电脑控制 |  |  |  |  |
| 17 | 电梯拖动系统 | 交流变频调压调速（VVVF） |  |  |  |  |
| 18 | 电梯通讯方式 | 串行通讯 |  |  |  |  |
| 19 | 门机 | 变频门机 |  |  |  |  |
| 20 | 门保护装置 | 光幕和触板双重保护 |  |  |  |  |
| 21 | 制作标准 | 国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |  |
| 22 | 电源要求 | 动力电源：三相五线制 交流380V，50HZ |  |  |  |  |
| 23 |  | 照明电源：单项220V，50HZ 独立地线 |  |  |  |  |
| 24 | 井道 | 井道参数 | 提升高度 |  |  | 36.4m |
| 25 |  |  | 顶层净高 |  |  | 4.65m |
| 26 |  |  | 底坑深度 |  |  | 1.8m |
| 27 |  | 井道平面尺寸 | 井道总高 |  |  | 42.85m |
| 28 |  |  | 井道尺寸(宽×深) |  |  | 2.3m×2.2m |
| 29 | 井道 | 电梯安装后土建修口工程 | 由用户负责 |  |  |  |
| 30 |  | 井道墙结构 | 框架+砖墙 |  |  |  |
| 31 | 门洞尺寸（宽×高） | 0.9m×2.1m |  |  |  |  |
| 32 | 轿厢要求 | ★轿厢内尺寸 （宽×深×高） | 1600mm×1500mm×2400mm |  |  |  |
| 33 |  | 轿内净高 | ≥2.5m |  |  |  |
| 34 |  | ★轿厢装饰 | 轿厢前壁 |  | 304发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |
| 35 |  |  | 轿厢后壁 |  | 304发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |
| 36 |  |  | 轿厢侧壁 |  | 304发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |
| 37 |  |  | 轿厢门 |  | 304发纹不锈钢板厚度国标1.2mm |  |
| 38 |  |  | 轿厢天花 |  | 304发纹不锈钢顶板加吸点灯mm |  |
| 39 |  |  | 轿厢地板 |  | 预留大理石地板装饰空间(高度2cm) 预留大理石地板装饰重量200公斤。 |  |
| 40 |  |  | 轿厢地坎 |  | 挤压成型硬质铝地坎 |  |
| 41 |  |  | 轿厢内铭牌 |  | 不锈钢：标明电梯品牌、额定载重量/人数、制造厂名及商标 |  |
| 42 |  | 轿厢通风方式 | 风道式通风 |  |  |  |
| 43 |  | 轿厢照明 | LED灯 |  |  |  |
| 44 |  | 轿厢内操作置 | 带数字和方向显示器 |  | 发纹不锈钢面板标准操作箱 |  |
| 45 |  |  | 液晶显示 |  |  |  |
| 46 |  |  | 单边设轻触式微动按钮 |  |  |  |
| 47 |  | 轿厢内操作装置 | 运行方向显示 |  |  |  |
| 48 |  |  | 轿厢位置显示 |  |  |  |
| 49 |  | 轿厢副操作装置 | 轿厢内增加残疾人操纵箱 |  |  |  |
| 50 | ★厅门、门套要求 | 厅门装饰材料 | 各层304发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |  |  |
| 51 |  | 门套装饰材料 | 各层304小门套、发纹不锈钢厚度国标1.2mm |  |  |  |
| 52 |  | 厅门按钮方式 | 微动按钮 |  |  |  |
| 53 |  | 门踏板材料 | 硬质铝型材 |  |  |  |
| 54 | 厅门外显示情况 | 显示方式 | 带数字、方向显示 |  |  |  |
| 55 | 电梯标准功能 | 全集选功能服务楼层 |  |  |  |  |
| 56 |  | 门服务层设置 |  |  |  |  |
| 57 |  | 关门按钮提前关门 |  |  |  |  |
| 58 |  | 楼层显示设置 |  |  |  |  |
| 59 |  | 光幕信号自诊断 |  |  |  |  |
| 60 |  | 重复关门功能 |  |  |  |  |
| 61 |  | 自动平层免调试 |  |  |  |  |
| 62 |  | 加速段截车响应 |  |  |  |  |
| 63 |  | 下集选控制运行功能 |  |  |  |  |
| 64 |  | 空闲返基站功能 |  |  |  |  |
| 65 |  | 换站停靠功能 |  |  |  |  |
| 66 |  | 强迫关门功能 |  |  |  |  |
| 67 |  | 误指令删除功能 |  |  |  |  |
| 68 |  | 服务层设置功能 |  |  |  |  |
| 69 |  | 独立运行 |  |  |  |  |
| 70 | 电梯标准功能 | 司机操作运行 |  |  |  |  |
| 71 |  | 低速自救功能 |  |  |  |  |
| 72 |  | 门控制选择功能 |  |  |  |  |
| 73 |  | 轿厢到站钟 |  |  |  |  |
| 74 |  | 按钮粘连检查 |  |  |  |  |
| 75 |  | 启动转矩自动补偿 |  |  |  |  |
| 76 |  | 直接停靠 |  |  |  |  |
| 77 |  | 暂停服务输出功能 |  |  |  |  |
| 78 |  | 运行次数记录 |  |  |  |  |
| 79 |  | 运行时间记录 |  |  |  |  |
| 80 |  | 门锁异常自动开门 |  |  |  |  |
| 81 |  | 满载直驶 |  |  |  |  |
| 82 |  | 超载保护功能 |  |  |  |  |
| 83 |  | 故障数据记录 |  |  |  |  |
| 84 |  | 简易维保键盘 |  |  |  |  |
| 85 |  | 操纵厢调试 |  |  |  |  |
| 86 |  | 井道自学习功能 |  |  |  |  |
| 87 |  | 检修运行 |  |  |  |  |
| 88 |  | 电机参数调谐 |  |  |  |  |
| 89 |  | 楼层位置智能校正 |  |  |  |  |
| 90 |  | 检修双段速功能 |  |  |  |  |
| 91 |  | 测试运行 |  |  |  |  |
| 92 | 电梯标准功能 | 消防迫降功能 |  |  |  |  |
| 93 |  | 消防员运行 |  |  |  |  |
| 94 |  | 保安层功能 |  |  |  |  |
| 95 |  | 锁梯功能 |  |  |  |  |
| 96 |  | 故障分级别处理 |  |  |  |  |
| 97 |  | 飞车禁止功能 |  |  |  |  |
| 98 |  | 停电运行方向自识别 |  |  |  |  |
| 99 |  | 基站检验 |  |  |  |  |
| 100 |  | 优先放人功能 |  |  |  |  |
| 101 |  | 干扰评价功能 |  |  |  |  |
| 102 |  | 电流斜坡撤除 |  |  |  |  |
| 103 |  | 独立工作电源功能 |  |  |  |  |
| 104 |  | 电压自动识别 |  |  |  |  |
| 105 |  | 轿厢节能功能 |  |  |  |  |
| 106 | 电梯标准功能 | 夜间到站钟取消功能 |  |  |  |  |
| 107 |  | 防捣乱 |  |  |  |  |
| 108 |  | 停车在非门区提示功能 |  |  |  |  |
| 109 |  | 满载指示功能 |  |  |  |  |
| 110 |  | 提前开门功能 |  |  |  |  |
| 111 |  | 微动平层功能 |  |  |  |  |
| 112 |  | 开门保持延时功能 |  |  |  |  |
| 113 |  | 不停层功能 |  |  |  |  |
| 114 |  | 司机专用功能 |  |  |  |  |
| 115 | 选配功能 | 停电自动平层功能、电梯门禁 |  |  |  |  |
| 116 | 项目最高限价 | 50万元 |  |  |  |  |

总计人民币:大写          元整（小写￥     元，其中设备费用为      元，税率:为   %；安装费用为   元，税率为   %；调试费用为   元，调试费增值税税率为   %。

报价单位（公章）：

法定代表人签字：

2021年   月  日

附件二

法定代表人授权委托书

本授权委托声明：

今委托同志（身份证号：，职务： ）代表本公司参加广东省湛江汽车运输集团有限公司组织的询价活动，代理权限包括：

代理期限：至止。

代理人在报价、合同的商务谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的—切事务，本报价人予以认可，并承担一切责任。代理人无转委托权。

特此委托。

委托单位（报价人）：（公司盖章）

委托单位法定代表人：（签字）

被委托人：（签字）

委托日期：

被委托人身份证复印件正反面

日    期：

附件三

法定代表人资格证明书

致：广东省湛江汽车运输集团有限公司

___________同志，现任我单位___________职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位：                  (盖章) 签发日期：     年   月   日

代表人性别：                    年龄：       岁

身份证号：                      联系电话：

营业执照号码：                  经济性质：

主营（产）:

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营:

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须真实、清楚、不得涂改、转让、买卖。

3、此证明作为提交给询价方的必要附件。

法定代表人身份证复印件正反面

附件四

评分体系与标准

本评标办法采用综合评分法。

评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

| 评标指标及权值（%） | 主要考评内容 |
| --- | --- |
| 投标报价（60） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：（1）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。（2）公式中各报价均指有效投标报价；该结果保留二位小数，第三位小数四舍五入。 |
| 货物技术指标（18） | 比较投标人投标货物的技术指标及性能的响应性，包括关键技术参数的响应程度、可靠性、质量保证、产品的安全性、产品质量控制等为评分依据。 1、完全响应文件要求的，得18分。 (1)关键技术指标（项目内容★▲项）参数的响应程度。每项关键指标参数不满足的扣2分，扣至0分为止； (2)其他技术参数的响应性。每项指标参数不满足的扣1分，扣至0分为止。 |
| 服务计划及承诺（16） | 1、对本次投标的服务承诺等，应包括： （1）投标人所提供的供货、安装、调试计划等的完整性、可行性、合理性等的相对优劣情况进行评价。优得4分；其次以1分递减，最低得2分；没有提供不得分。 （2）投标人所提供的质量保障、工期保障、项目验收、技术培训、售后服务方案、免费保修期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺，包括收费维修维护的内容、费用及服务方式、范围等的完整性、可行性、合理性、实用性等的相对优劣情况进行评价。优得4分；其次以1分递减，最低得2分；没有提供不得分。 （3）服务内容响应情况（2分）： 服务工作目标及管理方案（以用户需求中各目标为评价要点）贴合需方实际，方案合理，内容详细，熟悉本项目服务要求为优得2分，其次以1分递减，最低得0分；方案不合理，不能满足采购人实际需求0分 （4）质量保证措施（2分）： a、服务安排、工作标准及措施（1分）。服务安排具体、有详细的工作标准、保障措施合理，操作性强的为优，得 1分;其次以0.5分递减，最低得0分。 b、工作程序和制度（1分）。结合采购人实际制订完整的工作制度和流程并能执行的为优，得1分；其次以0.5分递减，最低得0分。 （5）保修、维护期以及范围等的完整性、可行性、合理性、实用性等的相对优劣情况进行评价.优4分；其次以1分递减，最低得2分；没有提供不得分。 |
| 单项业绩（2） | 2019年至今承担本招标同类项目的单项业绩为评分依据（2分）。投标人每提供一项有效证明的得1分，最高不得超过2分。没有提供有效证明的不得分。 |
| 信誉文件（4） | 投标人获得与经营活动有关的荣誉和信誉等为评分依据。每提供一项有效证明的得1分，最高不得超过4分。没有提供有效证明的不得分。 |

附件五

采购合同（格式）

合同编号：

甲方：广东省湛江汽车运输集团有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。

一、合同标的之名称、品牌、型号、规格、数量、价格和包装

| 序号 | 品牌 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量 (台) | 设备费 （台/元） | 调试费 （台/元） | 安装费 （台/元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（RMB元）：圆整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、总价包含税金。设备费包含运费。 其中设备费增值税税率:%；调试费增值税税率:%；安装费增值税税率:%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同标的之技术要求详见附件。

合同标的包装由乙方负责。

本合同以下各项中，有口 的条款以☑ 作为双方的确认。

二、技术标准和技术资料

2.1、技术标准

电梯执行《电梯制造与安装安全规范（GB7588）》和《电梯技术条件（GB10058）》；自动扶梯/自动人行道执行《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范（GB16899-97）》；液压梯执行《液压电梯制造与安装安全规范（GB 21240-2007）》。

2.2、技术资料

2.2.1、本合同标的物设计所需的技术资料（包括建筑图纸、土建参数等），由甲方于签订合同前确认盖章后提供乙方。

2.2.2、本合同技术附页所列之各项，甲方应在签署确认的同时予以确认。

2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容，甲方未能予以书面确认时，交货期另行协商。

三、付款方式及付款条件

3.1、付款方式：甲方以_汇款_方式支付合同价款。甲方付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给乙方的合同经办人。甲方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。

3.2、付款条件

双方签订合同后10个工作日内甲方支付合同总额的60%的预付款，乙方收到预付款后应按工期完工；经组织有关部门进行验收并出具质监部门合格报告书后，甲方在30天内支付合同总额的35%给乙方，余5%作产品质保金。

四、交货期限

4.1、交货时间：合同签订，乙方应于收到预付款90天向甲方交付合同标的物及安装完成，并交付使用。

五、交货方式：

5.1、乙方须按期交货，甲方应在货到时及时办理提货。甲方提货的方式为：

☑、乙方代办运输，送达地点：广东省湛江汽车运输集团有限公司

口、甲方自提，提货地点：

5.2、为确保货物安全、及时运送到甲方以上指定地点。甲方应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。

5.3、若甲方需要更改送货地点，应提前书面通知乙方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更，双方协商解决。

5.4、货到工地直至安装进场前，甲方应妥善保管标的物，避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题。倘若约定由乙方保管时，甲方应提供合适的场所（位置应在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯保管场地，该场地应设置在能确保把电梯导轨（5米长）搬去候梯厅的通路的地方），并保证货到工地7日内能够进场安装；货到工地7日满仍不具备进场条件时，由甲方负责保管直至现场具备进场条件。

六、保修及质量保证

1、质保期内乙方提供首年免费负责上门服务，对甲方的服务通知，乙方在接报后半小时内响应并到达现场，6小时内处理完毕。

2、产品质量保证期壹年（若 国家和/或生产厂家对项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由供应商再投标响应文件中承诺）,成交供应商在保修期内（供货验收合格之日计起1年内）首年免费负责上门服务、第二年起质保配件有偿（不含维护费），产品终身维修，终身有偿配件供应。

3 、质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；保证长期良好的售后服务和零配件供应。

4、 任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

七、乙方的义务：

1、乙方按工期安装完成后二天内组织甲方验收，必须一次性验收合格。

2、因乙方的产品质量及安装施工等原因造成土甲方的损失由乙方负全责。

4、乙方须按招标需求，负责派出乙方公司（不能委托其他公司）具备相关电梯安装资质的技术人员和服务人员到现场进行安装。在规定时间内完成安装和调试。对甲方管理人员进行必需的关于该电梯日常运行的培训，培训内容应包括电梯的基本原理、设备的基本操作、可能出现的问题的诊断方法等内容。

八、合同变更和违约责任：

1、合同履行过程中，任何一方要求变更合同，应征得对方同意，双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。

2、乙方不履行合同应当双倍返还定金（即本合同预付款），甲方不履行合同无权要求返还定金。

3、乙方逾期交货，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日百分之一计算。违约金最高不超过合同总价的50％。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。

4、乙方不能交货超过3天，甲方有权解除合同，并有权要求乙方预付款及承担因此造成的所有损失。

九、解决纠纷方式

双方如有争议应协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他约定事项

1、按询价文件。

口、技术规格(电梯)。

口、其他:

十一、生效：本合同自双方签名盖章时起成立,并依法生效。

十二、本合同一式  肆 份，甲方执 叁 份，乙方执壹份，均具同等法律效力。

| 甲 方 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 |  |  |  | 签订日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 乙 方 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
| 安装联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
| 签订日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |